阳环（春）建审〔2021〕9号

阳江市生态环境局阳春分局关于阳春市三甲卫生院项目环境影响报告表的批复

阳春市三甲卫生院：

你单位报批的《阳春市三甲卫生院项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料收悉。经研究，现根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，批复如下：

一、项目位于阳春市三甲镇新市路63号，中心地理坐标为：北纬22度3分51.768 秒，东经111度30分1.775秒。项目总投资为800万元，其中环保投资为140.5万元。项目占地面积约10960m2，总建筑面积约9881.5m2。项目主要建筑包括1栋2层公共卫生科、1栋3层门诊综合楼、1栋4层住院综合楼A、1栋5层住院综合楼B、1栋3层办公楼、5栋1层宿舍楼、1栋2层宿舍楼、1栋5层宿舍楼及1个洗衣间、1个停尸房、1个备用发电机房、1个医疗废物暂存间和1个保安室等，拟在住院综合楼病房内增设16张病床，同时新建一座一体化污水处理站及配套管网。项目建成后设置病床位96张，日门诊量约为130人，设地面停车位33个。项目有医护职工59人，其他职工46人，共计105人，其中40人在卫生院内住宿，院内设有1个职工食堂。卫生院实行三班制，每班工作8小时，每日营业24小时，全年营业365天。

二、根据阳江市环境技术中心出具的《关于阳春市三甲卫生院项目环境影响报告表评估意见的函》（阳环技〔2021〕51号）认为，项目拟采取相应的治理措施，对废水、废气、噪声进行治理，做到废水、废气、噪声达标排放，并对固体废物进行妥善处理。只要建设单位严格遵守并认真执行各项环境保护法律法规，加强环境管理，落实《报告表》提出的各项环境保护措施后，项目建设对环境的影响可以控制在允许范围内，从环境影响的角度看，项目建设可行。经我分局建设项目环评审批小组会议研究决定，原则通过对《报告表》的审查。你单位应按照《报告表》内容组织实施。项目建设和运营中还应重点做好以下工作:

- 严格落实大气污染防治措施。项目产生的污水处理站恶臭经UV光解处理后以无组织形式排放，恶臭排放须达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值；备用发电机废气收集后经发电机房顶部5m高排气筒排放，备用发电机房废气排放须达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准；厨房油烟收集后经高效油烟净化装置处理后通过烟道引至楼顶排放，厨房油烟废气排放须达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型标准限值。

- （二）严格落实水污染防治措施。项目须按照“雨污分流、循环用水”的原则设置给排水系统。项目产生的综合污水经三级化粪池预处理排入自建污水处理站处理后须满足《医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）中的预处理标准，经市政污水管网排入三甲镇污水处理厂进一步处理。

（三）严格落实噪声污染防治措施。项目应采用低噪音设备，并采取有效的降噪措施，确保院区边界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，即昼间≤60 dB(A)，夜间≤50dB(A)。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目产生的生活垃圾统一收集后，交由环卫部门处理；餐厨垃圾和废油脂交由餐饮垃圾和废弃食用油脂收运处置单位处理；危险废物为医疗废物、污水处理站污泥、检验废液和废UV灯管委托有相应危废资质的单位处理。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境部门日常监督检查。

六、建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，自行开展环境保护验收工作。验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

七、建设单位应根据《排污许可管理条例》、《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）等相关法律法规要求，取得排污许可证。

阳江市生态环境局阳春分局

2021年4月25日