阳环（春）建审〔2021〕34号

阳江市生态环境局关于广东宇丰专用汽车有限公司专用车辆改装生产项目环境影响报告表的批复

广东宇丰专用汽车有限公司：

你单位报批的《广东宇丰专用汽车有限公司专用车辆改装生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料收悉。经研究，现根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，批复如下：

- 一、项目位于阳春市春城街道阳春产业转移工业园C3-2、C3-4地块，中心坐标为北纬22度8分41.823秒，东经111度44分35.456秒。项目总投资10000万元，其中环保投资100万元。项目占地面积33418.97平方米，总建筑面积22980.87平方米。项目主要工艺为机加工、焊接、打磨、喷漆、烘干、总装、检测，同时建设单位具备较好的研发、试制、生产和质量保证能力，生产的专用车辆改装为定制产品，专用车辆改装为3000辆/年（其中专用载货车500辆、冷藏车2500辆）。

- 项目劳动定员200人，其中100人在厂内食宿，采用1班制，工作8小时，年生产300天。

- 二、根据阳江市环境技术中心出具的《关于广东宇丰专用汽车有限公司专用车辆改装生产项目环境影响报告表评估意见的函》（阳环技〔2021〕88号）认为，该项目符合阳江市“三线一单”的分区管控要求，符合阳春市产业转移工业园规划环评和生态环境准入清单要求，项目拟采取相应的治理措施，对废水、废气、噪声进行治理，做到废水、废气、噪声达标排放，并对固体废物进行妥善处理。只要建设单位严格遵守并认真执行各项环境保护法律法规，加强环境管理，落实《报告表》提出的各项环境保护措施后，项目建设对环境的影响可以控制在允许范围内，从环境影响的角度看，项目建设可行。经阳江市生态环境局阳春分局建设项目环评审批小组会议研究决定，原则通过对《报告表》的审查。你单位应按照《报告表》内容组织实施。项目建设和运营中还应重点做好以下工作:

（一）严格落实大气污染防治措施。项目产生的喷漆烘干废气经“喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附装置”处理后通过15m高排气筒（DA001）高空排放，颗粒物排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准限值要求，VOCs排放执行广东省《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》（DB44/816-2010）烘干室排气筒排放浓度限值，二甲苯排放执行广东省《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》（DB4/816-2010） II时段排气筒排放浓度限值；焊接烟尘设置移动式烟尘净化器对焊接烟尘处理后于车间无组织排放，无组织排放焊接烟尘排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值要求；汽车尾气经加强车间通风后无组织排放，尾气排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值；食堂油烟经静电式油烟净化器处理后高空排放，油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2的中型规模标准；项目厂界无组织排放颗粒物执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值，厂界无组织排放VOCs执行广东省《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》（DB44/816-2010）无组织排放监控点浓度，厂内VOCs执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1特别排放限值。

本项目VOCs排放量应控制在0.269t/a以内（其中有组织为0.176t/a，无组织为0.093t/a）。

（二）严格落实水污染防治措施。项目须按照“雨污分流、循环用水”的原则设置给排水系统。项目产生的食堂废水经隔油隔渣池处理汇合生活污水后进入三级化粪池预处理后排入阳春产业转移工业园污水管网，进入阳春产业转移工业园污水处理厂集中处理，外排废水执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准；洗车废水经隔油隔渣池处理后汇合生活污水（含食堂废水）排入阳春产业转移工业园污水管网，进入阳春产业转移工业园污水处理厂集中处理，外排废水执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）表2间接排放标准的较严值;项目喷淋塔水循环使用，定期更换的废水交由有资质的单位处理，不外排;项目水帘柜废水循环使用，定期更换的废水交由有资质的单位处理，不外排。

（三）严格落实噪声污染防治措施。项目应对噪声源采取适当降噪、墙体隔音、减振、吸声、消音等治理措施，厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目生产过程中产生的一般工业固废主要是金属边角料、沉降金属粉尘、泡沫边角料、焊接废气处理过程中产生的废过滤棉和焊渣，分类收集后交专业回收公司回收利用；生活垃圾统一收集后，交由环卫部门处理；危险废物为废油漆桶、废液压油、废润滑油、废油桶、废抹布及手套、喷漆废气处理产生的废过滤棉、漆渣、废活性炭、水帘柜废水和喷淋塔废水收集后委托有资质的单位处理。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境部门日常监督检查。

六、建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，自行开展环境保护验收工作。验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

七、建设单位应根据《排污许可管理条例》、《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）等相关法律法规要求，完成排污许可相关手续。

阳江市生态环境局

2021年11月12日