阳环（春）建审〔2021〕35号

阳江市生态环境局关于阳江市环美酒店用品有限

公司五金制品生产项目环境影响报告表的批复

阳江市环美酒店用品有限公司：

你单位报批的《阳江市环美酒店用品有限公司五金制品生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料收悉。经研究，现根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，批复如下：

- 项目位于阳春市春城街道阳春产业转移工业园B6地块，中心地理坐标为东经111°45′8.014 ″，北纬22°8′39.908″。项目租用阳春粤能实业有限公司的已建厂房，用地面积 12000m2，绿化面积 1000m2，建筑面积 4300m2，其中2个生产车间共2000m2，2个仓库2000m2，在成品仓库内隔约170m2的空间用作办公室，食堂面积为300m2，拟建1条垃圾桶生产线，年加工生产50万个垃圾桶。项目总投资100万元，其中环保投资30万元。项目劳动定员30人，厂内不设宿舍，设食堂，年工作日300天，每天工作8小时。

- 二、根据《报告表》的评价结论，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照《报告表》中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从环境保护角度可行。经阳江市生态环境局阳春分局建设项目环评审批小组会议研究决定，原则通过对《报告表》的审查。你单位应按照《报告表》内容组织实施。项目建设和运营中还应重点做好以下工作:

（一）严格落实大气污染防治措施。项目打磨工序产生的金属粉尘经自然沉降、焊接废气经加强车间机械通风、喷粉工序产生的废气粉尘经集气罩收集后通过管道进入脉冲滤芯式除尘器处理后无组织排放，颗粒物无组织排放浓度须满足广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值；项目烘干线产生的有机废气量经收集后采用“二级活性炭吸附”处理后通过15m排气筒（1#）高空排放，VOCs （以非甲烷总烃计）须执行广东省地方标准《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》（DB44/816- 2010）第Ⅱ时段排放限值；天然气燃烧废气通过15m高排气筒(2#)排放，SO2、颗粒物和NOx 须执行广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB 44/765-2019）表 2 新建锅炉大气污染物排放浓度限值中的燃气锅炉标准；食堂油烟采用静电油烟净化器处理后排入专用排烟道引至楼顶排放，油烟排放须执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型标准；厂界无组织颗粒物排放浓度须执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值；厂界无组织VOCs（以非甲烷总烃计）排放浓度须满足广东省地方标准《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》（DB44/816- 2010）无组织排放标准；厂区内非甲烷总烃排放浓度须执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值。

本项目VOCs（以非甲烷总烃计）、SO2、NOx排放量应分别控制在0.020t/a、0.0048t/a、0.045t/a以内。

- 严格落实水污染防治措施。项目须按照“雨污分流、循环用水”的原则设置给排水系统。项目产生的食堂废水经隔油隔渣后汇合生活污水经三级化粪池处理后，达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段三级标准后，通过污水管网排入阳春市产业转移工业园（新吉园区）污水处理厂深化处理；项目水洗工序产生的清洗废水排入自建污水处理设施处理后，80%作为水洗工艺补充水，循环回用，剩余20%废水委托有危险废物处置资质的公司处理。

- （三）严格落实噪声污染防治措施。项目应对噪声源采取适当降噪、墙体隔音、减振、吸声、消音等治理措施，对高噪声设备加装减振、隔声装置，确保厂界符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目生产过程中产生的一般工业固废金属边角料外售给物资公司回收处理；废机油、含油抹布及手套、废活性炭、废槽渣、废包装桶罐、清洗废水等危险废物委托具有相应资质的危废公司处理；生活垃圾委托环卫部门统一清运处理。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境部门日常监督检查。

六、建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，自行开展环境保护验收工作。验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

七、建设单位应根据《排污许可管理条例》、《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）等相关法律法规要求，完成排污许可相关手续。

阳江市生态环境局

2021年11月29日