阳环（春）建审〔2022〕1号

阳江市生态环境局关于阳春市恒辉实业有限公司

盛鑫分公司年产5000吨刹车盘生产项目

环境影响报告表的批复

阳春市恒辉实业有限公司盛鑫分公司：

你单位报批的《阳春市恒辉实业有限公司盛鑫分公司年产5000吨刹车盘生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料收悉。经研究，现根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，批复如下：

- 一、项目位于阳江市阳春市春城街道站港路民营工业区第001号，中心地理坐标为E111°45′42.930"，N22°7′26.460"。项目占地面积11063m2，建筑面积9450m2，项目范围内设有宿舍楼、办公室、仓库、生产车间（包含机加工区、淬火车间、电泳及喷漆车间）。项目主要从事刹车盘生产，年产刹车盘5000吨（其中1000吨需要电泳后喷漆，其余4000吨仅需电泳）。项目建设投资约100万元，其中环保投资50万元。

- 项目共有员工50人，不设食堂，设有宿舍，年工作300天，每天8小时，工作制为单班制。

- 二、根据阳江市环境技术中心出具的《关于阳春市恒辉实业有限公司盛鑫分公司年产5000吨刹车盘生产项目环境影响报告表评估意见的函》（阳环技〔2022〕2号）认为，项目符合阳江市“三线一单”的分区管控要求，项目拟采取相应的治理措施，对废水、废气、噪声进行治理，做到废水、废气、噪声达标排放，并对固体废物进行妥善处理。只要建设单位严格遵守并认真执行各项环境保护法律法规，加强环境管理，落实《报告表》提出的各项环境保护措施后，项目建设对环境的影响可以控制在允许范围内，从环境影响的角度看，项目建设可行。经阳江市生态环境局阳春分局建设项目环评审批小组会议研究决定，原则通过对《报告表》的审查。你单位应按照《报告表》内容组织实施。项目建设和运营中还应重点做好以下工作:

（一）严格落实大气污染防治措施。项目产生的电泳废气、电泳烘干废气在生产设备上方安装集气罩，经“二级活性炭吸附”处理后引至15m高G1排气筒排放，总VOCs排放执行广东省地方标准《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》（DB 44/816-2010）“表2”的第Ⅱ时段标准，臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值；喷漆和喷漆烘干废气生产设备上方安装集气罩，经“湿式漆雾捕集装置（喷淋式）”+“二级活性炭吸附（自带除雾器）”处理后引至15m高G2排气筒排放，颗粒物（漆雾）执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）表2第二时段二级标准，总VOCs、二甲苯执行广东省地方标准《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》（DB44/816-2010），臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2二级（新扩改建）；烘干燃烧废气经烘干机配套的管道全收集后，引至15m高G3排气筒排放，颗粒物（烟尘）、SO2、NOX执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB 44/765-2010）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值；项目机加工工序、喷砂工序、打磨工序产生的粉尘经采用配套的布袋除尘器处理后，以无组织形式在车间排放，粉尘排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）表2第二时段无组织排放监控浓度限值；项目厂界无组织排放颗粒物执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值，厂界无组织排放总VOCs、二甲苯执行广东省《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》（DB44/816-2010）中“表3”的无组织排放监控浓度限值，厂内总VOCs执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1特别排放限值，无组织臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）二级（新改扩建）。

本项目VOCs排放量应控制在0.2405t/a以内（其中有组织为0.1546t/a，无组织为0.0859t/a）。

（二）严格落实水污染防治措施。项目须按照“雨污分流、循环用水”的原则设置给排水系统。项目产生的生活污水经三级化粪池预处理后排入市政污水管网进入阳春产业转移工业园污水处理厂集中处理，外排废水执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准；喷淋塔更换的废水经收集后作为危险废物委托有资质单位处置，不外排；项目水洗工序产生的水洗废水，定期经过隔油隔渣池处理后，作为喷漆过程的废气处理的补充用水，不外排；项目纯水洗工序产生的溢流水隔油隔渣池处理后，全部作为水洗工序的补充用水，不外排；项目电泳工序产生的电泳槽液通过电泳自动线配置的过滤器将沉积（漆渣）与水分离，分离的水回用于电泳工序，不外排；纯水浸泡水洗液和纯水喷淋水洗液通过超滤设备，将电泳漆与水分离，分离的水回用于纯水浸泡水洗工序，不外排；反渗透浓水作为清净下水直接排放。

（三）严格落实噪声污染防治措施。项目应对噪声源采取适当降噪、墙体隔音、减振、吸声、消音等治理措施，东、南、北面厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，春江路一侧（西面）厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目生产过程中产生的一般工业固废主要是边角料、氧化铁皮、沉渣、滤芯耗材分类收集后交由专业回收公司回收利用；生活垃圾统一收集后，交由环卫部门处理；危险废物为含化学原料的废桶罐、废机油、含油废抹布、废机油桶罐、废活性炭、漆渣和喷淋塔废水收集后委托有资质的单位处理。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境部门日常监督检查。

六、建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，自行开展环境保护验收工作。验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

七、建设单位应根据《排污许可管理条例》、《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）等相关法律法规要求，完成排污许可相关手续。

阳江市生态环境局

2022年1月20日