阳环（春）建审〔2022〕11号

阳江市生态环境局关于晓马精密机械科技（阳春）有限公司年产3500台精密机械生产项目

环境影响报告表的批复

晓马精密机械科技（阳春）有限公司：

你单位报批的《年产3500台精密机械生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料，收悉。经研究，现根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，批复如下：

- 项目位于阳春市春城街道阳春产业转移工业园D1-2地块，中心地理坐标为E111°43′52.410″，N22°8′55.896″。项目总投资12000万元，其中环保投资42万元。项目占地面积13340.24平方米，总建筑面积14492.77平方米，主要建筑物为2栋厂房、办公楼、宿舍楼、仓库。项目主要从事精密机械生产，年产精密机械3500台(包括塑料破碎机2500台、机械手850台、非标自动化设备150套)。项目员工共70人，其中25人在项目内食宿，其余的在厂内就餐，年工作280天，每天工作8小时。

- 二、根据《报告表》的评价结论，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照《报告表》中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从环境保护角度可行。经阳江市生态环境局阳春分局局务会集体研究决定，原则上通过对《报告表》的审查。你单位应按照《报告表》内容组织实施。项目建设和运营中还应重点做好以下工作:

（一）严格落实大气污染防治措施。项目喷漆、晾干工序产生的漆雾（颗粒物）、有机废气（VOCs、二甲苯）、苯乙烯、臭气经“水帘柜+水喷淋+干式过滤+二级活性炭”处理达标后由15m排气筒DA001排放，VOCs、二甲苯执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表 1 挥发性有机物排放限值的要求，颗粒物执行广东省《大气污染物排放限值》 (DB44/27-2001) 第二时段二级标准限值，苯乙烯、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值；项目开料粗加工、精加工、打磨过程中产生的金属粉尘经自然沉降后在车间内无组织排放，焊接过程产生的焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化器处理后在车间无组织排放，刮灰产生的颗粒物通过加强车间通风在车间无组织排放，颗粒物浓度执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值；食堂烹饪过程生产的油烟废气采用静电油烟净化器处理后，通过专用烟道DA002排至办公楼楼顶排放，油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型油烟排放标准要求；厂区内非甲烷总烃排放浓度执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值；厂界无组织颗粒物浓度执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值，厂界无组织VOCs、二甲苯排放浓度限值参照执行广东省《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》（DB44/816-2010） 无组织排放浓度限值；厂界臭气浓度和苯乙烯排放浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值中二级新改扩建标准。

本项目VOCs排放量应控制在0.078t/a（有组织0.058t/a，无组织0.020t/a）。

- 严格落实水污染防治措施。项目须按照“雨污分流、循环用水”的原则设置给排水系统。项目产生的生活污水经三级化粪池、三级隔油隔渣池预处理后排入园区污水管网进入阳春产业转移工业园污水处理厂集中处理，外排废水执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准；喷枪清洗废水回用于生产，不外排；喷淋塔废水、水帘柜废水经收集后交有资质单位处置，不外排。

- 严格落实噪声污染防治措施。项目应对噪声源采取适当降噪、墙体隔音、减振、吸声、消音等治理措施，厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。

- （四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目生产过程中产生的一般工业固体废物主要是包装废物、金属边角料和金属颗粒物，收集后外售资源回收公司回收利用；生活垃圾统一收集后，交由环卫部门处理；危险废物为废原料桶、废含油抹布和手套、废切削液、废矿物油、废过滤棉、废活性炭、漆渣、喷淋废水、水帘柜废水收集后委托有资质的单位处理。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境部门日常监督检查。

六、建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，自行开展环境保护验收工作。验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

七、建设单位应根据《排污许可管理条例》、《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）等相关法律法规要求，完成排污许可相关手续。

阳江市生态环境局

2022年10月24日