阳环（春）建审〔2022〕14号

阳江市生态环境局关于湖南湘钢梅塞尔气体产品

有限公司阳江分公司关于配套阳春新钢铁高炉

提高富氧工艺工程建设28000Nm3/h空分

项目环境影响报告表的批复

湖南湘钢梅塞尔气体产品有限公司阳江分公司：

你单位报批的《湖南湘钢梅塞尔气体产品有限公司阳江分公司关于配套阳春新钢铁高炉提高富氧工艺工程建设28000Nm3/h空分项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料，收悉。经研究，现根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，批复如下：

- 湖南湘钢梅塞尔气体产品有限公司阳江分公司（以下简称“建设单位”）成立于2007年，选址位于阳春市潭水镇南山工业区阳春新钢铁有限责任公司厂区内。建设单位现建设有15000m3/h+26000m3/h空气分离装置+150TPD液化设备及其相应的配套公辅设施，现有项目以空气为主要原料，通过低温制冷分离出氧、氮、氩的气体产品。现有项目生产能力为压缩氧气41000Nm3/h，液氧51.25Nm3/h，压缩氮气60000Nm3/h，液氮91.74Nm3/h，压缩氩气1.92Nm3/h，液氩1500Nm3/h。现有项目为阳春新钢铁有限责任公司配套工程项目，产品经管道直接供给阳春新钢铁有限责任公司使用。

- 建设单位拟在现有厂址的南侧新增用地面积，建设“湖南湘钢梅塞尔气体产品有限公司阳江分公司关于配套阳春新钢铁高炉提高富氧工艺工程建设28000Nm3/h空分项目”（以下简称“扩建项目”）。扩建项目中心地理坐标为东经111度38分48.187秒，北纬22度5分2.127秒，总投资16600万元，其中环保投资200万元。扩建项目主要建设内容为一套28000ASU制氧机组，由制氧机主厂房、高低压配电室、室外设备基础和管架等组成。项目占地面积为12760m2，建筑物面积为1684.59m2，扩建项目生产能力为压缩氧气28000 Nm3/h、液氧280 Nm3/h、压缩氮气56000 Nm3/h、液氮1000Nm3/h、液氩1000 Nm3/h，压缩氩气1000 Nm3/h，年工作天数约365天，每天24小时。现有项目有员工40人，扩建后员工人数不变，员工食宿仍依托新钢铁公司内员工宿舍和员工食堂，本次扩建不新建员工宿舍和食堂。

- 二、根据《报告表》的评价结论，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照《报告表》中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从环境保护角度可行。经阳江市生态环境局阳春分局局务会集体研究决定，原则上通过对《报告表》的审查。你单位应按照《报告表》内容组织实施。项目建设和运营中还应重点做好以下工作:

（一）严格落实大气污染防治措施。项目为空气分离的物理过程，项目原料均取自环境空气，生产过程中不添加其余辅料、不产生化学反应。生产过程中精馏塔产生的污氮气，其主要成分为氮气、氧气等。污氮气一部分经加热后作为纯化工段的再生气，参与吸附剂再生后排放，一部分直接放空。纯化工段吸附剂主要吸附原料空气中的CO2、碳氢化合物及水分，因此污氮气参与吸附剂再生后主要成分仍为氮气及空气中其他成分，不含有对空气有害的污染物，对周围空气不产生影响。

- 严格落实水污染防治措施。项目须按照“雨污分流、循环用水”的原则设置给排水系统。扩建项目不新增员工，无新增生活污水。项目生产废水主要为循环水系统定期排水，排入阳春新钢铁有限责任公司综合废水处理站处理，达到《钢铁工业废水治理及回用工程技术规范》(HJ2019-2012)中表3综合污水处理设施回用水主要水质控制指标要求后回用于阳春新钢铁有限责任公司生产用水，不外排。

- 严格落实噪声污染防治措施。项目应对噪声源采取适当降噪、墙体隔音、减振、吸声、消音等治理措施，确保项目边界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准，即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。

- （四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。扩建项目不新增员工，无新增生活垃圾，产生的固废主要为空气过滤器过滤网、过滤粉尘、分子筛纯化系统定期更换的废吸附剂、设备维修过程产生的含油废抹布和废机油。空气过滤器过滤网、过滤粉尘定期委托专业单位回收处理；废吸附剂收集后委托厂家回收利用；含油废抹布和废机油委托有危险废物处理资质的单位处置。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境部门日常监督检查。

六、建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，自行开展环境保护验收工作。验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

七、建设单位应根据《排污许可管理条例》、《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）等相关法律法规要求，完成排污许可相关手续。

阳江市生态环境局

2022年12月15日