阳环（春）建审〔2023〕2号

阳江市生态环境局关于阳春市合水镇创盛电子厂

新建年产45万件塑胶电子玩具项目环境影响

报告表的批复

阳春市合水镇创盛电子厂：

你单位报批的《阳春市合水镇创盛电子厂新建年产45万件塑胶电子玩具项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料，收悉。经研究，现根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，批复如下：

一、阳春市合水镇创盛电子厂新建年产45万件塑胶电子玩具项目（以下简称“项目”）位于阳春市合水镇建设南路，中心坐标为东经111度51分43.031秒，北纬22度17分43.381秒。项目总投资300万元，其中环保投资50万元。项目占地面积4900平方米，总建筑面积3000平方米，设有生产车间、仓库等。项目有注塑工艺，不含喷漆工艺，年产45万件塑胶电子玩具。项目劳动定员20人，全年工作天数为260天，每天实行一班制，每班8小时，不设置食堂及宿舍。

- 二、根据阳江市环境技术中心出具的《关于阳春市合水镇创盛电子厂新建年产45万件塑胶电子玩具项目环境影响报告表评估意见的函》（阳环技〔2023〕18号）认为，项目不在工业园区内，阳江市生态环境局阳春分局征求阳春市自然资源局意见认为该项目用地符合国土空间规划（土地利用总体规划）管控要求。项目拟采取相应的治理措施，对废水、废气、噪声进行治理，做到废水、废气、噪声达标排放，并对固体废物进行妥善处理。只要建设单位严格遵守并认真执行各项环境保护法律法规，加强环境管理，落实《报告表》提出的各项环境保护措施后，项目建设对环境的影响可以控制在允许范围内，从环境影响的角度看，项目建设可行。经阳江市生态环境局阳春分局局务会集体研究决定，原则上通过对《报告表》的审查。你单位应按照《报告表》内容组织实施。项目建设和运营中还应重点做好以下工作:

（一）严格落实大气污染防治措施。项目拟在注塑机上方安装集气罩，而且采用软塑料帘在四周设置围挡，收集后的注塑废气引入一套“两级活性炭吸附处理装置”进行处理，通过15米高排气筒DA001排放，非甲烷总烃及所用合成树脂（PP、ABS）对应的大气污染物排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中表4大气污染物排放限值，臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准；厂内非甲烷总烃执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367—2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值；厂界非甲烷总烃和无组织粉尘排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值；厂界臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）二级（新改扩建）标准。

本项目VOCs（以非甲烷总烃表征）排放量应控制在0.18944t/a以内（有组织0.09472t/a，无组织0.09472t/a）。

- 严格落实水污染防治措施。项目须按照“雨污分流、循环用水”的原则设置给排水系统。项目产生的生活污水经三级化粪池预处理后排入市政管网进入阳春市合水镇生活污水处理厂，生活污水排放执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准；冷却水循环使用，不外排。

- 严格落实噪声污染防治措施。项目应采用低噪音设备，并采取有效的降噪措施，确保项目东南侧厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准限值，其他厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。

- （四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目生产过程中产生的一般工业固废主要是废包装材料、废塑料边角料和不合格产品，其中废包装材料分类收集后，统一外售给物资回收公司，废塑料边角料和不合格产品破碎后全部回用于生产工序；生活垃圾统一收集后，交由环卫部门处理；危险废物为废机油、含油废抹布、废机油桶和废活性炭收集后委托有资质的单位处理。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境部门日常监督检查。

六、建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，自行开展环境保护验收工作。验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

七、建设单位应根据《排污许可管理条例》、《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）等相关法律法规要求，完成排污许可相关手续。

阳江市生态环境局

2023年3月30日