阳环（春）建审〔2023〕5号

阳江市生态环境局关于广东星泓再生资源回收有限责任公司年拆解废旧汽车1万辆建设项目

环境影响报告表的批复

广东星泓再生资源回收有限责任公司：

你单位报批的《广东星泓再生资源回收有限责任公司年拆解废旧汽车1万辆建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料，收悉。经研究，现根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，批复如下：

一、项目位于阳春市春城街道大岗脚村大岗脚园区A7地块，中心地理坐标为东经111度44分59.924秒，北纬22度6分37.688秒。项目总投资约500万元，其中环保投资50万元。项目占地面积33300平方米，建筑面积7200平方米，设有预处理车间、拆解车间、精拆车间、安全气囊引爆间等。项目年拆解废旧机动车约1万辆，其中包括报废两至三轮机动车6000辆、报废四轮小型燃油机动车2500辆、报废四轮及以上中大型燃油机动车1000辆、报废新能源电动汽车500辆。项目劳动定员20人，均不在厂内住宿，年工作日为300天，每天实行二班制，每班8小时。

- 二、根据阳江市生态环境技术中心出具的《关于广东星泓再生资源回收有限责任公司年拆解废旧汽车1万辆建设项目环境影响报告表评估意见的函》（阳环技〔2023〕26号）认为，项目符合阳江市“三线一单”的分区管控要求，项目拟采取相应的治理措施，对废水、废气、噪声进行治理，做到废水、废气、噪声达标排放，并对固体废物进行妥善处理。只要建设单位严格遵守并认真执行各项环境保护法律法规，加强环境管理，落实《报告表》提出的各项环境保护措施后，项目建设对环境的影响可以控制在允许范围内，从环境影响的角度看，项目建设可行。经阳江市生态环境局阳春分局局务会集体研究决定，原则上通过对《报告表》的审查。你单位应按照《报告表》内容组织实施。项目建设和运营中还应重点做好以下工作:

（一）严格落实大气污染防治措施。项目废油抽取过程产生的有机废气（非甲烷总烃）经小型机动车预处理平台的密闭间和移动式集气罩以及大型机动车预处理区移动式集气罩收集后，进入活性炭吸附装置处理后引至15m的FQ-01排气筒排放；油液仓废气（非甲烷总烃）经密闭间排风口收集后，进入活性炭吸附装置处理后经15m的FQ-02 排气筒排放，有组织非甲烷总烃排放浓度执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值，厂内无组织监控点浓度执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3 厂区内VOCs无组织排放限值；切割粉尘经移动式烟尘净化器处理后无组织排放，压实打包粉尘通过加强车间通风后无组织排放，无组织粉尘排放浓度执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）表2第二时段无组织排放监控浓度限值；厨房油烟废气经静电除油烟净化器处理净化后引至楼顶排放，油烟废气排放浓度执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2饮食业单位的油烟最高允许排放浓度；厂界臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）二级（新改扩建）标准；厂界无组织非甲烷总烃执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表4企业边界 VOCs无组织排放限值。

本项目VOCs（以非甲烷总烃表征）排放量应控制在0.0787t/a以内（其中有组织排放0.0562t/a，无组织排放0.022461t/a）。

- 严格落实水污染防治措施。项目须按照“雨污分流、循环用水”的原则设置给排水系统。项目生活污水经三级化粪池处理达标后排至阳春产业转移工业园污水处理厂集中处理。报废机动车废水、地面清洗废水、初期雨水经一体化污水设施处理达标后排至阳春产业转移工业园污水处理厂集中处理。生活污水、报废机动车废水、清洗废水、初期雨水排放浓度执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准。

- （三）严格落实噪声污染防治措施。项目应对噪声源采取适当降噪、墙体隔音、减振、吸声、消音等治理措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准（即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)）。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目生产过程中产生的废橡胶、废塑料、废玻璃等一般工业固废，收集后交由有能力的一般工业固体废物处理公司处理；生活垃圾统一收集后，交由环卫部门处理；产生的危险废物废机油、刹车油、含油废抹布及手套、含汞部件、废活性炭、污水处理产生废油及废油泥等收集后委托有资质的单位处理。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境部门日常监督检查。

六、建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，自行开展环境保护验收工作。验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

七、建设单位应根据《排污许可管理条例》、《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）等相关法律法规要求，完成排污许可相关手续。

阳江市生态环境局

2023年4月25日