阳环（春）建审〔2023〕10号

阳江市生态环境局关于阳江市瑞毅五金制品

有限公司五金制品生产项目环境影响

报告表的批复

阳江市瑞毅五金制品有限公司：

你单位报批的《阳江市瑞毅五金制品有限公司五金制品生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料，收悉。经研究，现根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，批复如下：

- 项目位于阳江市阳春市春城街道春江路255号（原阳春市春城街道春江路狗尾岭），中心地理坐标为东经111°45′47.006″ ，北纬22°9′3.938″。项目总投资400万元，其中环保投资50万元。项目占地面积25423m2，建筑面积12000m2，建有9栋1层厂房、1栋2层仓库，包括冲压车间、抛光车间、打砂车间、锻打车间、水磨车间、清洗车间、热处理车间、刀具车间、半成品仓库、材料仓库；并配套1栋3层办公楼、2栋3层宿舍楼、1栋2层饭堂及一间门卫室。项目主要从事剪刀及刀具生产加工，年产剪刀500万把，刀具80万把。

- 项目员工共186人，其中厂内食宿员工123人，厂内非食宿员工63人，年工作300天，每天1班，每班8小时。

- 二、根据《报告表》的评价结论，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照《报告表》中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从环境影响角度可行。经阳江市生态环境局阳春分局局务会集体研究决定，原则通过对《报告表》的审查。你单位应按照《报告表》内容组织实施。项目建设和运营中还应重点做好以下工作:

（一）严格落实大气污染防治措施。项目生产过程中产生的打砂抛光粉尘经收集后，通过水喷淋除尘装置处理后分别经15m排气筒（DA001～DA012）排放，颗粒物排放浓度执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准限值；焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化器收集处理后，在车间内无组织排放，焊接烟尘排放浓度执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值；淬火废气收集后经静电除油装置处理后通过一根15m高排气筒（DA013）高空排放，油雾颗粒物排放浓度执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准限值；氮化热处理过程中未完全分解的氨在炉内直接经点火装置燃烧后无组织排放，氨气、臭气排放浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准限值；注塑成型有机废气、恶臭经两级活性炭吸附装置处理后，通过一根15m高的排气筒（DA014）排放，VOCs排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4大气污染物排放限值及，臭气排放浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 恶臭污染物排放标准值；塑料破碎粉尘经移动性布袋除尘器处理后无组织排放，无组织颗粒物排放浓度可达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控点浓度限值；厨房油烟废气经油烟净化器处理后通过烟道引至楼顶排气筒（DA015）排放，油烟废气排放浓度执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2 小型规模最高允许排放浓度限值；厂内无组织有机废气浓度执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值，厂界无组织颗粒物浓度执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值；厂界VOCs浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业厂界大气污染物浓度限值，恶臭浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准限值。

本项目VOCs（以非甲烷总烃表征）排放量应控制在0.0341t/a以内（有组织排放0.0152t/a、无组织排放0.0189t/a）。

- 严格落实水污染防治措施。项目须按照“雨污分流、循环用水”的原则设置给排水系统。项目产生的厨房废水经隔油隔渣处理、生活污水经化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）中第二时段三级标准后，近期暂存于厂内废水暂存池，经槽罐车运至阳春市产业转移工业园污水处理厂进行后续处理，远期待园区污水管网铺设接管到本项目后，则直接经园区污水管网引至阳春市产业转移工业园污水处理厂进行后续处理；打砂抛光工序废水、水磨工序废水、清洗废水经自建污水处理站处理后循环回用，不外排；热处理循环冷却水、注塑机设备冷却用水经冷却塔冷却后循环使用，不外排。

- 严格落实噪声污染防治措施。项目应采用低噪音设备，并采取有效的降噪措施，西面厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准（即昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)），其他厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准（即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)）。

- （四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目产生的一般工业固废固体废物主要是钢材边角料、不合格产品、废包装材料、粉尘沉渣，收集后交专业回收公司回收处理；危废废矿物油、废活性炭、油淬沉积物收集后委托有危险废物经营许可证的单位收集处置；生活垃圾收集后交由环卫部门每日清运。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境部门日常监督检查。

六、建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，自行开展环境保护验收工作。验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

七、建设单位应根据《排污许可管理条例》、《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）等相关法律法规要求，完成排污许可相关手续。

阳江市生态环境局

2023年6月20日