阳环（春）建审〔2023〕9号

阳江市生态环境局关于阳春市雄盈铸锻有限公司

雄盈机械铸锻件生产项目环境影响

报告表的批复

阳春市雄盈铸锻有限公司：

你单位报批的《雄盈机械铸锻件生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料，收悉。经研究，现根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，批复如下：

一、项目位于阳春产业转移工业园产业集聚区马水片区MS-01-03E地块，中心地理坐标为东经111 度 40 分 14.092秒， 北纬22 度 5 分 49.369 秒。项目总投资为8000万元，其中环保投资80万元。项目总占地面积为19355.09平方米，总建筑面积约为14613.78平方米，主要建筑物为厂房（1栋1层）和研发楼（1栋3层）等。项目主要生产机械铸锻件，年产机械铸锻件4000吨。

项目职工为30人，设食堂和宿舍，其中15人在厂内住宿，员工均在食堂就餐。年工作300天，一日一班8小时制。

- 二、根据《报告表》的评价结论，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照《报告表》中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从环境影响角度可行。经阳江市生态环境局阳春分局局务会集体研究决定，原则上通过对《报告表》的审查。你单位应按照《报告表》内容组织实施。项目建设和运营中还应重点做好以下工作:

（一）严格落实大气污染防治措施。项目加热炉天然气燃烧废气通过15米排气筒（排气筒编号DA001、DA002、DA003和DA004）高空排放，燃烧废气排放浓度执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级排放标准与《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2二级标准的较严值；开料及机加工粉尘在加强车间通风的基础上，经自然沉降后在车间内无组织排放，粉尘排放浓度执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段颗粒物无组织排放监控浓度限值；油烟经静电油烟处理器处理后通过烟道（DA005）引至食堂楼顶排放，油烟废气排放浓度执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2饮食业单位的小型规模油烟最高允许排放浓度要求；厂界无组织颗粒物浓度执行广东省 《大气污染物排放限值》 （DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值与《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表3无组织排放烟（粉）尘最高允许浓度的较严值，二氧化硫、氮氧化物浓度执行广东省 《大气污染物排放限值》 （DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。

本项目氮氧化物排放量应控制在0.75733t/a 以内（有组织排放量为0.6816t/a，无组织排放量为0.07573t/a）。

- 严格落实水污染防治措施，项目须按照“雨污分流、循环用水”的原则设置给排水系统。项目产生的生活污水近期经过厂区隔油隔渣池、三级化粪池处理后，出水用槽车外运至阳春市马水镇生活污水处理厂进行深度处理；远期待园区污水管网铺设接管到厂址和阳春产业转移工业园产业集聚地马水片区污水处理厂建设运营后，出水接入园区污水管网，引至阳春产业转移工业园产业集聚地马水片区污水处理厂进行深度处理。生活污水排放浓度近期执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准，远期待园区污水管网铺设接管到厂址和阳春产业转移工业园产业集聚地马水片区污水处理厂建设运营后，出水须满足广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准以及阳春产业转移工业园产业集聚地马水片区污水处理厂进水标准的较严值。

- 严格落实噪声污染防治措施。项目营运期应对噪声源采取适当降噪、墙体隔音、减振、吸声、消音等治理措施，厂界噪声限值执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准，即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。

- （四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目生产过程中产生的一般固体废物为废金属边角料和不合格品，收集后外售资源回收公司回收利用；生活垃圾统一收集后，交由环卫部门处理；危险废物为废机油、废机油桶和废乳化液桶、废含油废抹布和手套、废乳化液收集后定期交由有资质单位回收处理。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境部门日常监督检查。

六、建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，自行开展环境保护验收工作。验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

七、建设单位应根据《排污许可管理条例》、《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）等相关法律法规要求，完成排污许可相关手续。

阳江市生态环境局

2023年6月6日