阳环（春）建审〔2023〕15号

阳江市生态环境局关于广东锦峰智能装备有限公司年产2000台环保设备生产项目

环境影响报告表的批复

广东锦峰智能装备有限公司：

你单位报批的《广东锦峰智能装备有限公司年产2000台环保设备生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料，收悉。经研究，现根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，批复如下：

- 项目位于阳春市产业转移工业园产业集聚区马水片区MS-01-04C地块，中心地理坐标为东经111°40′26.010″，北纬22°5′46.194″。项目总投资为10000万元，其中环保投资为100万元。项目用地面积20057㎡，建筑面积23236㎡，包括1栋研发楼、1栋1#生产厂房、1栋2#生产厂房、1栋3#生产厂房、办公室等。项目主要生产、加工、销售环保设备，年产2000台环保设备，其中包括年产玻璃钢环保设备300台、碳钢环保设备600台、不锈钢环保设备500台、喷涂环保设备400台、衬胶环保设备200台，主要为废气处理环保设备和废水处理环保设备。

- 项目设有劳动定员为250人，员工均在厂内食宿。全年工作300天，每天一班，每班8小时，夜间不生产。

- 二、根据阳江市生态环境技术中心出具的《关于广东锦峰智能装备有限公司年产2000台环保设备生产项目环境影响报告表评估意见的函》（阳环技〔2023〕43号）认为，项目符合阳江市“三线一单”的分区管控要求，项目拟采取相应的治理措施，对废水、废气、噪声进行治理，做到废水、废气、噪声达标排放，并对固体废物进行妥善处理。只要建设单位严格遵守并认真执行各项环境保护法律法规，加强环境管理，落实《报告表》提出的各项环境保护措施后，项目建设对环境的影响可以控制在允许范围内，从环境影响的角度看，项目建设可行。经阳江市生态环境局阳春分局局务会集体研究决定，原则上通过对《报告表》的审查。你单位应按照《报告表》内容组织实施。项目建设和运营中还应重点做好以下工作:

（一）严格落实大气污染防治措施。项目开料粉尘经重力沉降后在车间内无组织排放，颗粒物浓度执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段颗粒物无组织排放监控浓度限值；焊接烟尘经集气罩收集后经移动式布袋除尘器处理后在车间内无组织排放，颗粒物浓度执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值；打磨、喷砂、抛光工序粉尘经集气罩收集后由布袋除尘器处理后在车间内无组织排放，粉尘执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段颗粒物无组织排放监控浓度限值；修整粉尘经车间加强通风后在车间内无组织排放，颗粒物执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段颗粒物无组织排放监控浓度限值；喷漆、烘干废气经“水帘柜+水喷淋塔+除雾器+二级活性炭吸附装置”处理后通过15m高排气筒（DA001）排放，VOCs排放执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367—2022）表1挥发性有机物排放限值，漆雾（颗粒物）排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准限值要求；粘贴工序废气经加强通风后在车间内无组织排放，非甲烷总烃执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值；搅拌、铺浆、固化废气经集气罩收集后由“水喷淋塔+除雾器+活性炭吸附”处理后通过15m排气筒（DA002）排放，VOCs、苯乙烯排放执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367—2022）表1挥发性有机物排放限值，颗粒物执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准最高允许排放浓度限值；硫化成型废气经集气罩收集后由“两级活性炭吸附”处理后通过15m排气筒（DA003）排放，非甲烷总烃执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5新建企业大气污染物排放限值；食堂油烟废气经静电油烟净化器处理后经15m高排气筒（DA004）排放，油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2饮食业单位的小型规模油烟最高允许排放浓度要求；厂界无组织颗粒物浓度限值执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值，厂界无组织非甲烷总烃浓度限值执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值和《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表6现有和新建企业厂界无组织排放限值两者中的较严值，厂界苯乙烯执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值；厂区内无组织非甲烷总烃浓度限值执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367—2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值。

- 本项目VOCs（以非甲烷总烃表征）排放量应控制在0.2077t/a以内（其中有组织排放量为0.1232t/a，无组织排放量为0.0845t/a）。

- 严格落实水污染防治措施。项目须按照“雨污分流、循环用水”的原则设置给排水系统。项目产生的厨房含油废水经隔油池处理、生活污水经三级化粪池预处理达标后，近期通过专用槽罐车运至阳春市马水镇生活污水处理厂进一步处理，远期经污水管网排入阳春市产业聚集区马水片区污水处理厂进一步处理，外排废水执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准。定期更换产生的喷淋废水、水帘柜废水作为一般固废交由有处理能力单位处理。

- 严格落实噪声污染防治措施。项目应对噪声源采取适当降噪、墙体隔音、减振、吸声、消音等治理措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。

- （四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目生产过程中产生的一般工业固废布袋除尘器收集的金属粉尘、一般废包装物、废布袋、废金属边角料、废水性漆包装桶、废水性漆渣交由有一般工业固废处理能力的单位处理；危废废机油、废机油包装物、废抹布及手套、废活性炭、废白乳胶包装物、废硫化剂包装袋收集后委托有资质的单位处理；生活垃圾统一收集后交由环卫部门清运。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境部门日常监督检查。

六、建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，自行开展环境保护验收工作。验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

七、建设单位应根据《排污许可管理条例》、《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）等相关法律法规要求，完成排污许可相关手续。

阳江市生态环境局

2023年7月17日