阳环（春）建审〔2023〕18号

阳江市生态环境局关于阳春市新创电器科技有限

公司年产50万台智能环保小家电建设项目

环境影响报告表的批复

阳春市新创电器科技有限公司：

你单位报批的《阳春市新创电器科技有限公司年产50万台智能环保小家电建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料，收悉。经研究，现根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，批复如下：

- 项目位于阳春市产业集聚区马水片区MS-01-05B地块，中心地理坐标为为E111°40′24.012″，N22°6′10.571″。项目总投资约10000万元，其中环保投资50万元，项目占地面积17776.51m2，建筑面积11170.50m2，设有生产车间、设备室、门卫室等。项目主要从事家用电器加工和销售，年产50万套控制盒。

- 项目拟设职工人数为250人，均不在厂区住宿，年生产300天，每天工作8小时。

- 二、根据阳江市生态环境技术中心出具的《关于阳春市新创电器科技有限公司年产50万台智能环保小家电建设项目环境影响报告表评估意见的函》（阳环技〔2023〕40号）认为，项目符合阳江市“三线一单”的分区管控要求，项目拟采取相应的治理措施，对废水、废气、噪声进行治理，做到废水、废气、噪声达标排放，并对固体废物进行妥善处理。只要建设单位严格遵守并认真执行各项环境保护法律法规，加强环境管理，落实《报告表》提出的各项环境保护措施后，项目建设对环境的影响可以控制在允许范围内，从环境影响的角度看，项目建设可行。经阳江市生态环境局阳春分局局务会集体研究决定，原则上通过对《报告表》的审查。你单位应按照《报告表》内容组织实施。项目建设和运营中还应重点做好以下工作:

（一）严格落实大气污染防治措施。项目产生的喷烤漆废气经密闭负压车间收集后经“水帘柜+喷淋塔+除雾器+两级活性炭吸附”处理达标后由15m高排气筒（DA001）排放，颗粒物排放浓度执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段二级标准，VOCs排放浓度执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值；注塑废气由集气罩收集后引至“两级活性炭吸附”装置处理达标后由15m高排气筒（DA002）排放，非甲烷总烃排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表4大气污染物排放限值；厂界无组织非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表6企业边界大气污染物浓度限值，厂内无组织VOCs、非甲烷总烃执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3标准，厂界无组织颗粒物浓度限值执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段无组织监控浓度限值。

- 本项目VOCs（以非甲烷总烃表征）排放量应控制在0.280t/a以内（其中有组织排放量为0.222t/a，无组织排放量为0.058t/a）。

- 严格落实水污染防治措施。项目须按照“雨污分流、循环用水”的原则设置给排水系统。项目产生的生活污水经三级化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，近期通过槽车运至阳春市马水镇生活污水处理厂进一步处理，远期通过污水管网排入阳春市产业集聚区马水片区污水处理厂进一步处理，外排废水执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准。金属清洗水经隔油沉淀处理后回用，不外排；定期更换产生的喷淋废水、喷枪清洗废水作为一般固废交由有处理能力单位处理。

- 严格落实噪声污染防治措施。项目应对噪声源采取适当降噪、墙体隔音、减振、吸声、消音等治理措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。

- （四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目生产过程中产生的一般工业固体废物废包装材料、废包装罐和废原材料边角料交资源回收公司处理；水性漆漆渣、喷淋塔和水帘柜沉渣、喷淋塔废水、水帘柜废水、喷枪清洗废水交由有处理能力单位处理；生活垃圾统一收集后交由环卫部门清运；危险废物废活性炭、废机油及含油废抹布、沉淀池含油浮渣收集后交由有相应资质的单位处理。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境部门日常监督检查。

六、建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，自行开展环境保护验收工作。验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

七、建设单位应根据《排污许可管理条例》、《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）等相关法律法规要求，完成排污许可相关手续。

阳江市生态环境局

2023年8月1日