阳环（春）建审〔2024〕3号

阳江市生态环境局关于喷码标识生产设备技术改造项目环境影响报告表的批复

广东杜高精密科技有限公司：

你单位报批的《喷码标识生产设备技术改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料，收悉。经研究，现根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，批复如下：

- 一、项目位于阳春市春城街道阳春产业转移工业园（新吉园区）D4-1地块，中心坐标为东经111度44分19.792秒，北纬22度8分23.376秒。现有项目为人工组装项目，通过外购零部件进行人工组装，环评豁免。扩建前项目总占地面积4096.97m2，建筑面积8241.41m2，其中包括1栋3层建筑厂房一（占地面积1965.01平方米，建筑面积5895.03平方米）和1栋1层建筑厂房二（占地面积2346.38平方米，建筑面积2346.38平方米），扩建前后项目占地面积和建筑面积均未发生变化。

- 扩建前后劳动人员和工作制度不变，共有员工174名，均在厂区内就餐，在外住宿，年工作300天，实行一天一班制，每班工作8小时。扩建前项目年组装喷码标识设备2500台/年。扩建

- 项目新增一条油墨生产线和注塑生产线，年生产喷码标识设备2500台，食品接触级打印墨水25t，可食用级打印墨25t。

- 二、根据《报告表》的评价结论，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照《报告表》中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从环境影响角度看可行。经阳江市生态环境局阳春分局局务会集体研究决定，原则上通过对《报告表》的审查。你单位应按照《报告表》内容组织实施。项目建设和运营中还应重点做好以下工作:

- （一）严格落实大气污染防治措施。营运期项目油墨投料、过滤、灌装和清洗等过程中产生的有机废气、异味经集气罩收集后，经两级活性炭吸附处理后通过15米高排气筒（DA001）排放，非甲烷总烃排放浓度执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表2规定的特别排放限值，臭气排放浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）恶臭污染物排放标准值；注塑工序产生的有机废气、生产异味经车间集气系统收集后，经两级活性炭吸附处理后通过15米高排气筒（DA002）排放，非甲烷总烃排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值，臭气排放浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）恶臭污染物排放标准值。焊接废气、检验废气、机加工废气通过加强车间通风后，无组织排放。食堂油烟经静电油烟处理器处理后再经15m高排气筒（DA003）排放，油烟排放浓度执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中型规模排放浓度（油烟浓度≤2.0mg/m3）。厂界无组织非甲烷总烃浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1恶臭污染物新扩改建厂界标准值二级限值，颗粒物浓度执行广东省《大气污染物排放限值》（GB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。厂区内NMHC浓度执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）中表 B.1 规定的特别排放限值。

本项目VOCs（以非甲烷总烃为表征）排放量应控制在0.088338t/a以内（其中有组织排放量为0.002603t/a，无组织排放量为0.085735t/a）。

- 严格落实水污染防治措施。项目须按照“雨污分流、循环用水”的原则设置给排水系统。项目产生的生活污水经三级化粪池处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后和纯水机制备产生的浓水一同经市政管网排入阳春产业转移工业园污水处理厂进一步处理。

（三）严格落实噪声污染防治措施。项目应对噪声源采取适当降噪、墙体隔音、减振、吸声、消音等治理措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目生产过程中产生的一般工业固体废物包装固废、边角料、废RO膜、不及格产品、滤渣、金属碎屑，收集后交由有相应经营范围或处理资质的公司回收或处理；危险废物废清洗剂、废原料桶、废检验材料、废切削液、废弃的含油废抹布及手套和废活性炭收集后交由具有危险废物经营许可资质的单位处置；废油脂和厨余垃圾定期交由有相应经营范围或处理资质的公司回收或处理；生活垃圾交由环卫部门清运处理。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境部门日常监督检查。

六、建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，自行开展环境保护验收工作。验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

七、建设单位应根据《排污许可管理条例》、《固定污染源

排污许可分类管理名录》（2019年版）等相关法律法规要求，完成排污许可相关手续。

阳江市生态环境局

2024年4月7日