阳环（春）建审〔2024〕4号

阳江市生态环境局关于阳春市弘宇再生资源

有限公司报废机动车拆解项目环境影响

报告表的批复

阳春市弘宇再生资源有限公司：

你单位报批的《阳春市弘宇再生资源有限公司报废机动车拆解项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料，收悉。经研究，现根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，批复如下：

- 目位于阳春市春城街道牛迳桥工业区，中心坐标为东经111度45分47.687秒，北纬22度8分54.829秒。项目总投资500万元，其中环保投资150万元。项目总占地面积18000m2，建筑面积18000m2。项目预计年拆解报废小型燃油汽车8000辆、报废中大型燃油客车2500辆、报废中型燃油货车1500辆、报废小型新能源电动汽车6000辆、报废中大型新能源电动客车2000辆和报废摩托车20000辆。

- 项目劳动定员60人，均在厂区内食宿，实行一天一班制，每班工作8小时，年工作303天。

- 二、根据阳江市生态环境技术中心出具的《阳春市弘宇再生资源有限公司报废项目环境影响报告表评估意见的函》（阳环技〔2024〕29号）认为，项目符合阳江市“三线一单”的分区管控要求，项目拟采取相应的治理措施，对废水、废气、噪声进行治理，做到废水、废气、噪声达标排放，并对固体废物进行妥善处理。只要建设单位严格遵守并认真执行各项环境保护法律法规，加强环境管理，落实《报告表》提出的各项环境保护措施后，项目建设对环境的影响可以控制在允许范围内，从环境影响的角度看，项目建设可行。经阳江市生态环境局阳春分局局务会集体研究决定，原则上通过对《报告表》的审查。你单位应按照《报告表》内容组织实施。项目建设和运营中还应重点做好以下工作:

- （一）严格落实大气污染防治措施。项目油液抽取产生的有机废气、制冷剂回收过程有机废气和危险废物暂存间储存废气收集后经二级活性炭处理后再经15m高排气筒DA001排放，非甲烷总烃排放浓度执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367—2022）表1挥发性有机物排放限值；厨房油烟经静电油烟处理器进行处理后通过15m高排气筒DA002排放，油烟排放浓度执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中型规模排放浓度；剪切粉尘、打包粉尘在车间内自然沉降后，无组织排放；物料堆放异味经过加强通风后无组织排放；厂内非甲烷总烃执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367—2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值；厂界颗粒物浓度执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放标准限值；厂界臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）二级（新改扩建）标准。

- 本项目VOCs（以非甲烷总烃表征）排放量应控制在0.281t/a以内（其中有组织排放量为0.128t/a，无组织排放量为0.153t/a）。

- 严格落实水污染防治措施。项目须按照“雨污分流、循环用水”的原则设置给排水系统。项目产生的生活污水经过三级化粪池处理，与地面清洗废水经一体化污水设施处理后，近期通过槽车运至阳春市城区污水处理厂处理，远期通过市政管网排入阳春市城区污水处理厂处理。综合废水排放浓度执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和阳春市城区污水处理厂进水水质设计值的较严值。

- 严格落实噪声污染防治措施。应对噪声源采取适当降噪、墙体隔音、减振、吸声、消音等治理措施，西厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准；其余各厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目生产过程中产生的一般工业固废主要是其他不可利用物（如废弃车用电子零部件、已爆破的废安全气囊、液化气罐、无法回收的废旧轮胎、无法回收的海绵及座椅材料、内饰材料、无法回收的废旧玻璃、报废机动车破碎残余物、安全带及相关纺织物和轻质物料等）、废锂电池、废空调制冷剂，其中其他不可利用物收集后交由有相应处理能力或经营范围单位处理，废锂电池、废空调制冷剂收集后定期交由具有资质的一般工业固体废物处理公司利用和处置；废油脂、厨余垃圾定期清理，交由相关回收单位处理；生活垃圾统一收集后，交由环卫部门处理；危险废物为废铅蓄电池、废尾气净化催化剂、旧油、废线路板、废含汞部件、废防冻冷却液、废含油废抹布及手套、废油、废液压油、污水处理站污泥、废活性炭、废机动车制动器衬片收集后委托有资质的单位处理。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境部门日常监督检查。

六、建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，自行开展环境保护验收工作。验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

七、建设单位应根据《排污许可管理条例》、《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）等相关法律法规要求，完成排污许可相关手续。

阳江市生态环境局

2024年5月23日