阳环（春）建审〔2025〕1号

阳江市生态环境局关于阳春市和发实业生产设备

扩建项目环境影响报告表的批复

阳春市和发实业有限公司：

你单位报批的《阳春市和发实业生产设备扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料，收悉。经研究，现根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，批复如下：

- 一、原项目位于阳春市春城街道阳春产业转移工业园D6-2地块，项目总占地面积为15222.51平方米，建筑面积约为22685平方米，主要从事金属制品加工生产，年产金属制品5000吨，包含机床套件或零部件1500套，激光、自动化设备2400套。

- 项目在现有生产车间内进行扩建，具体内容为：（1）扩建项目新增投资总额为100万元，其中环保投资为20万元；（2）新增生产设备包括一条喷粉生产线（包含喷粉和固化工序）及一间抛丸室（配备1台抛丸机）；（3）新增粉末涂料和钢丸作为原辅材料使用；（4）在原有生产工艺的基础上，新增抛丸、喷粉及固化工序，以提升产品质量。

扩建完成后，项目年产金属制品5000吨，其中包括1500套机床套件或零部件和2400套激光及自动化设备。项目总投资为12100万元，总占地面积为15222.51平方米，总建筑面积为22685平方米。扩建前后项目产品产能、总占地面积、总建筑面积和职工人数均保持不变。

扩建前后劳动人员不变，共有100人，均不在厂区内食宿，年工作300天，实行一天一班制，每班工作8小时。

二、根据《报告表》的评价结论，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照《报告表》中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从环境影响角度看可行。经阳江市生态环境局阳春分局局务会集体研究决定，原则上通过对《报告表》的审查。你单位应按照《报告表》内容组织实施。项目建设和运营中还应重点做好以下工作:

- （一）严格落实大气污染防治措施。项目抛丸工序产生的粉尘（颗粒物）经收集后采用“脉冲布袋除尘器”处理后通过15米排气筒（3#）排放，颗粒物排放浓度执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段二级标准；喷粉工序产生的粉尘（颗粒物）经“滤芯回收装置”处理后引至一根15m排气筒4#高空排放，颗粒物排放浓度执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段二级标准；喷粉后固化产生的有机废气（NMHC）通过包围型集气罩收集后通过“活性炭吸附装置”处理后通过15米排气筒（5#）排放，固化工序产生的非甲烷总烃排放浓度执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表1限值；天然气燃烧机产生的燃烧废气（二氧化硫、氮氧化物、颗粒物）与喷粉固化废气共用1根15m排气筒（5#）排放，颗粒物排放浓度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996），二氧化硫、氮氧化物排放浓度执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段二级标准。

- 本项目NOX排放量应控制在0.236t/a以内（其中有组织排放量为0.118t/a，无组织排放量为0.118t/a）；VOCs排放量应控制在0.0133t/a以内（其中有组织排放量为0.0038t/a，无组织排放量为0.0095t/a）。

- 严格落实水污染防治措施。项目须按照“雨污分流、循环用水”的原则设置给排水系统。项目产生的生活污水经三级化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后排入阳春产业转移工业园污水管网，进入阳春产业转移工业园污水处理厂集中处理；水帘柜更换的废水经收集后作为危废委托有相应危废处理资质单位处置，不外排；喷淋塔更换的废水经收集后作为危废委托有相应危废处理资质单位处置，不外排。

- （三）严格落实噪声污染防治措施。项目应对噪声源采取适当降噪、墙体隔音、减振、吸声、消音等治理措施，对高噪声设备加装减振、隔声装置，确保厂界符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目生产过程中产生的一般工业固体废物废钢丸交由供应商回收综合利用；一般包装废弃物、金属粉尘、废滤筒、废环氧树脂粉末交由专业公司回收处理；生活垃圾经分类收集后委托环卫部门收运；危险废物废活性炭委托有相应危险废物处理资质单位处置。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境部门日常监督检查。

六、建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，自行开展环境保护验收工作。验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

七、建设单位应根据《排污许可管理条例》、《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）等相关法律法规要求，完成排污许可相关手续。

阳江市生态环境局

2025年3月12日